中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L3672）

名称: 广东省博罗县质量技术监督检测所

地址：广东省博罗县博惠路中国质监大楼

认可依据：ISO/IEC 17025:2005以及CNAS特定认可要求

签发日期：2012年05月10日         有效期至：2015年05月09日

更新日期：2012年05月10日

附件3 认可的校准能力范围

| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 | 扩展不确定度（校准和测量能力，k=2） | 限制说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量块 | 长度 | 1308 | JJG146-2003 量块检定规程 | (0.5～100)mm | U=0.14μm+1.4×10-6ln |  |  |
|  |  |  |  |  | (125～500)mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (10～291.8)mm |  |  |  |
| 2 | 钢卷尺 | 长度 | 1303 | JJG 4-1999 钢卷尺检定规程 | ≤100 m | U= (0.21～0.9)mm |  |  |
| 3 | 钢直尺 | 长度 | 1303 | JJG1-1999 钢直尺检定规程 | (0~500)mm | U=0.11mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0~1000) mm | U=0.12mm |  |  |
| 4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (0~25)mm | U=1.5μm |  |  |
| 4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (＞25~100)mm | U=1.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (＞100~500)mm | U=3μm |  |  |
| 5 | 内径千分尺 | 长度 | 1302 | JJG 22-2003 内径千分尺检定规程 | (50～600)mm | U =(2.0-2.9)μm |  |  |
| 6 | 深度千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 24-2003 深度千分尺检定规程 | (0～300)mm | U=1.5μm |  |  |
| 7 | 塞 尺 | 长度 | 1303 | JJG 62- 2007 塞尺检定规程 | (0.02～1.00)mm | U=1.1μm |  |  |
| 8 | 通用卡尺 | 长度 | 1303 | JJG30- 2002 通用卡尺检定规程 | (0～500)mm | U =0.02mm |  |  |
| 9 | 内径表 | 长度 | 1303 | JJF1102-2003 内径表校准规范 | (0～500)mm | U =2.0mm |  |  |
| 10 | 指示表 | 长度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程 | (0～10)mm | U=3.0μm |  |  |
|  |  |  | 1303 |  | (0～2)mm | U=1.5μm |  |  |
| 11 | 大量程百分表 | 长度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表检定规程 | (0～50)mm | U =3.0mm |  |  |
| 12 | 电涡流式测厚仪 | 长度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | (0～1000)μm | U =(0.21-3.4)mm |  |  |
| 13 | 刮板细度计 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板细度计检定规程 | (0～150)μm | U =0.4mm |  |  |
| 14 | 测量显微镜 | 长度 | 1309 | JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程 | 200mm´100mm | U=1.5mm |  |  |
| 15 | 投影仪 | 线纹 | 1309 | JJF1093-2002 投影仪校准规范 | 200mm´100mm | U=1.8mm |  |  |
| 16 | 三针 | 直径 | 1308 | JJF1207-2008 针规、三针校准规范 | Φ(0.118～ 6.585)mm | U =0.3 μm |  |  |
| 17 | 环规 | 直径 | 1308 | JJG 894-1995 标准环规检定规程 | ≤160mm | U =1.5μm |  |  |
| 18 | 光滑极限量规 | 直径 | 130113 | JJG343-1996 光滑极限量规检定规程 | ≤100mm | U =0.9μm |  |  |
| 19 | 试验筛 | 孔径 | 1303 | JJF 1175-2007 试验筛校准规范 | (0.02～125)mm | U =(0.002～0.04)mm |  |  |
| 20 | 直角尺 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺检定规程 | 500mm | U=0.2mm |  |  |
| 21 | 万能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33- 2002 万能角度尺检定规程 | (0~320)° | U=1′ |  |  |
| 22 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板检定规程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9～3)mm |  |  |
| 23 | 工具显微镜 | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | (0～200)mm | U= 1.4μm |  |  |
| 24 | 坐标测量机 | 长度 | 1309 | JJF1064-2010 坐标测量机校准规范 | (0～1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm |  |  |
| 25 | 影像测量仪(二次元) | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | ≤200mm | U=1.4μm |  |  |
| 26 | 半径样块 | 圆弧半径 | 1308 | JJG58-2010 半径样板检定规程 | R(1～25)mm | U=(0.006～0.009)mm |  |  |
| 27 | 表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 | Ra(0.1～3.5) μm | Urel =3%,k=3 |  |  |
| 28 | 斜塞尺/楔形塞尺 | 长度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 | (0～15)mm | U=0.04mm |  |  |
| 29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0～1)mm | U =1.3μm |  |  |
| 29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0～0.4)mm | U =0.6μm |  |  |
| 30 | 高度卡尺 | 长度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺检定规程 | (0～1000)mm | U=(0.01～0.04)mm |  |  |
| 31 | 测厚规/高度规 | 长度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表试行检定规程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm |  |  |
| 32 | 跌落试验机 | 长度 | 1303 | JJG(蒙) 013-2009 水泥包装袋跌落试验机检定规程 | 5m | Urel=0.2% |  |  |
| 33 | 框式、条式水平仪 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% |  |  |
| 34 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 长度 | 1303 | JJG5-2001 纤维卷尺、测绳检定规程 | (0~50)m | U=(0.14～0.6)mm |  |  |
| 35 | 计米器(量码表) | 长度 | 1303 | JJG987-2004 线缆计米器检定规程 | (0~40)m | Urel=0.13% |  |  |
| 36 | X射线 测厚仪 | 长度 | 1303 | JJG480-2007 X射线测厚仪检定规程 | (0～100)µm | Urel=9﹪ |  |  |
| 37 | 超声波测厚仪 | 长度 | 1309 | JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 | (1～200)mm | U=(66～74μm) |  |  |
| 38 | 厚度指示表 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校准规范 | (0～30)mm | U=(2.2~2.7)μm |  |  |
| 39 | 内测千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (5～50)mm | U= (1.3～2)μm |  |  |
| 40 | 孔径 千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (6～50)mm | U=(1.1～1.4)μm |  |  |
| 41 | 杠杆式千分尺 | 长度 | 1303 | JJG26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | （0~100）mm | U=(0.4~1.2)μm |  |  |
| 42 | 数显测高仪 | 长度 | 1303 | JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 | (0～1000)mm | U=1.8μm |  |  |
| 43 | 偏摆检查仪 | 长度 | 1309 | JJF 1109-2003 跳动检查仪校准范 | ≤2000 mm | U=1.7μm |  |  |
| 44 | 胶砂试模 | 长度 | 1303 | JJG(建材) 122-99 胶砂试模 | （0-300）mm | U=(0.02～0.05)mm |  |  |
| 45 | 透气法比表面积仪 | 长度 | 1308 | JJG(建材) 107-1999 透气法比表面积 | (0～300)mm | U=(0.02～0.05)mm |  |  |
| 46 | 水泥标准筛 | 长度 | 0357 | JJG(建材) 106-1999 水泥标准筛检定规程 | 0.080mm | U=3.1μm |  |  |
| 47 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG139-1999 拉力、压力和万能试验机检定规程 | 2.5kN～5MN | Urel=0.5% |  |  |
| 48 | 非金属拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG157-2008 非金属拉力、压力和万能试验机检定规程 | ≤3MN | Urel=0.5% |  |  |
| 49 | 电子式万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG475-2008 电子式万能试验机检定规程 | ≤1MN | Urel=0.5% |  |  |
| 50 | 木材万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG474-1986 木材万能试验机检定规程 | ≤3MN | Urel=0.5% |  |  |
| 51 | 弹簧拉压试验机 | 力值 | 1326 | JJF1134-2005专用工作测力机校准规范 | （0～10）kN | Urel=0.5% |  |  |
| 52 | 抗折试验机 | 力值 | 1323 | JJG476-2001 抗折试验机检定规程 | ≤6kN | Urel =0.4% |  |  |
| 53 | 胶砂搅拌机 | 转速 | 1015 | JJG(建材)102-1999 水泥胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)123-1999 行星式胶砂搅拌机检定规程 | (0～1000)r/min | U=(1～2)r/min |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3)min | U=0.2s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～300)mm | U=(0.02～0.05)mm |  |  |
| 54 | 水泥净浆搅拌机 | 转速 | 1015 | JJG(建材)104-1994 水泥净浆搅拌机检定规程 | (0～1000)r/min | U =(1～2)r/min |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～10)min | U=0.2s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～300)mm | U=(0.02～0.05)mm |  |  |
| 55 | 水泥胶砂振实台 | 振幅 | 1015 | JJG(建材)124-1999 水泥胶砂振实台检定规程 | (0～10)mm | U=0.15mm |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～3)min | U=0.2s |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | 20kg | U=1.5g |  |  |
| 56 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 质量 | 1015 | JJG(建材)126-1999 水泥胶沙流动度测定仪检定规程 | 10kg | U=1.4g |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～15)min | U=0.2s |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～100)mm | U=0.02mm |  |  |
| 57 | 水泥净浆稠度及凝结时间测定仪 | 质量 | 1015 | JJF1090-2002 非金属建材塑限测定仪校准规范 | 300g | U=0.2g |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0~70)mm | U=0.03mm |  |  |
| 58 | 工作测力仪 | 力值 | 1323 | JJG455-2000 工作测力仪检定规程 | ≤3MN | Urel =0.4% |  |  |
| 59 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003 扭矩扳子检定规程 | ≤300N·m | Urel=1.5% |  |  |
| 60 | 扭力计 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003 扭矩扳子检定规程 | (0.15~5)N·m | Urel=0.5% |  |  |
| 61 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 1326 | JJG112-2003 金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）检定规程 | HRA：80～88,HRB：20～100,HRC：20～100 | U=(0.5～0.6)HR |  |  |
| 62 | 邵氏A型硬度计 | 邵氏硬度 | 1314 | JJG304- 2003 邵氏硬度计检定规程 | （20～100）HA | Urel=0.16% |  |  |
| 63 | 混凝土回弹仪 | 回弹值 | 1002 | JJG817-1993 混凝土回弹仪检定规程 | 20～100 | Urel=0.7%,k=2 |  |  |
| 64 | 一般压力表 | 压力 | 1320 | JJG52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | (-0.1～60)MPa | Urel=1.1% |  |  |
| 65 | 精密压力表 | 压力 | 1320 | JJG49-1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程 | (-0.1～60)MPa | Urel=0.2% |  |  |
| 66 | 压差表 | 压力 | 1320 | JJG573-2003 膜盒压力表检定规程 | (0.25～150)kPa | U=1.2%,k=2 |  |  |
| 67 | 压力变送器 | 压力 | 1320 | JJG882-2004 压力变送器检定规程 | (-0.1～+60) MPa | Urel=(0.012～0.06)% |  |  |
| 68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1mg～500mg | U=0.09mg | F2级及以下 |  |
|  |  |  |  |  | 1g～500g | U=0.23mg～2.7mg | F2级及以下 |  |
| 68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1kg～20kg | U=10mg～0.2g | M1及以下 |  |
| 69 | 数字指示秤 | 质量 | 1311 | JJG539-1997 数字指示秤检定规程 | 1kg～60t | U=0.3g~19kg | Ⅲ级及以下 |  |
| 70 | 模拟指示秤 | 质量 | 1311 | JJG13-1997 模拟指示秤检定规程 | 1kg～10t | U=6g~15kg | Ⅲ级及以下 |  |
| 71 | 非自动指示秤 | 质量 | 1311 | JJG14-1997 非自行指示秤检规程 | 1kg～60t | U=6g~12kg | Ⅲ级及以下 |  |
| 72 | 架盘天平 | 质量 | 1311 | JJG156-2004 架盘天平检定规程 | 100g～20kg | U=0.05 g～2.0g |  |  |
| 73 | 机械天平 | 质量 | 1311 | JJG 98-2006 机械天平检定规程 | 1mg～20kg | U=0.50mg |  |  |
| 74 | 电子天平 | 质量 | 1311 | JJG1036-2008 电子天平检定规程 | 1mg～80kg | U=0.8mg~4g | Ⅰ级及以下 |  |
| 75 | 烘干法谷物水分测定仪 | 质量 | 1311 | JJG 658-2010 烘干法水分测定仪检定规程 | 1mg~100g | U=0.7mg~7mg |  |  |
| 76 | 常用玻璃量器 | 容量 | 1312 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程 | 0.1ml～2000 ml | U=0.01ml~5.0ml |  |  |
| 77 | 重力式自动装料衡器 | 质量 | 1311 | JJG 564-2002 重力式自动装料衡器检定规程 | ≤30t | Urel=0.04% |  |  |
| 78 | 液态物料定量罐装机 | 容量 | 1312 | JJG687-2008 液态物料定量灌装机检定规程 | 定容式: ≤150 L | 定容式: Urel=0.14% |  |  |
|  |  | 重量 |  |  | 定重式: ≤150kg | 定重式: Urel=0.10% |  |  |
| 79 | 转子流量计 | 流量 | 1316 | JJG 257-2007 浮子流量计检定规程 | (0～65)m3/h | 液:Urel=0.4% 气:Urel=0.3% |  |  |
| 80 | 气体容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG633-2005 气体容积式流量计检定规程 | (0～65)m3/h | Urel=0.66% |  |  |
| 81 | 速度式流量计 | 流量 | 1316 | JJG198-1994 速度式流量计检定规程 | (0～600)m3/h | Urel=1.6%, | 只做B类 |  |
| 82 | 液体容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG 667-2010 液体容积式流量计检定规程 | (0～600)m3/h | Urel=1.7% | 限用介质粘度不大于2mPa．S |  |
| 83 | 明渠流量计 | 流量 | 1316 | JJG 711-1990 明渠堰槽流量计试行检定规程 | (0.001～93)m3/s | Urel=1.0% |  |  |
| 84 | 电子计数式转速表 | 转速 | 1324 | JJG105-2000 转速表检定规程 | （2~500）r/min | Urel=0.5×10-3 |  |  |
|  |  |  |  |  | （500~30 000）r/min | Urel=1.3×10-4 |  |  |
| 85 | 轻便三杯风向风速表 | 风速 | 1316 | JJG431-1986DEM6轻便三杯风向风速表检定规程 | (0.4～30)m/s | U =(0.2～0.6)m/s |  |  |
| 86 | 电接风向风速仪 | 风速 | 1316 | JJG613-89 电接风向风速仪检定规程 | (0.4～30)m/s | U =(0.2～0.6)m/s |  |  |
| 87 | 轻便磁感风向风速表 | 风速 | 1316 | JJG515-1987 轻便磁感风向风速表试行检定规程 | (0.4～30)m/s | U =(0.2～0.6)m/s |  |  |
| 88 | 三等标准金属量器 | 容量 | 1312 | JJG259-2005 标准金属量器检定规程 | (1～2000)L | Urel=0.1%～0.05% |  |  |
| 89 | 燃油加油机 | 容量 | 1316 | JJG443-2006 燃油加油机检定规程 | (0～9999)L | Urel=0.10% |  |  |
| 90 | 水表 | 流量 | 1316 | JJG162-2009 冷水水表检定规程 | （0～2500）m3/h | Urel=0.6% |  |  |
| 91 | 燃气表 | 流量 | 1316 | JJG577-2005 膜式燃气表检定规程 | (0～1000)L | Urel=0.61% |  |  |
| 92 | 摆锤式冲击试验机 | 摆锤力矩 | 1323 | JJG145-2007 摆锤式冲击试验机检定规程 | ≤500N·m | Urel=0.18% |  |  |
|  |  | 打击中心至摆锤轴线的距离 |  |  | ≤2m | Urel= 0.06% |  |  |
| 93 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 1325 | JJG797-1992 扭矩扳子检定仪检定规程 | (0~100) N·m | Urel=0.02% |  |  |
| 94 | 金属维氏硬度计 | 维氏硬度 | 1326 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | (100～1000)HV | Urel=0.9%～2.4% |  |  |
| 95 | 韦氏硬度计 | 韦氏硬度 | 1326 | JJG944-1999 金属韦氏硬度计(试行)检定规程 | (0～20)HW | U=1.0 HW |  |  |
| 96 | 显微硬度计 | 显微硬度 | 1326 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | (100～1000)HV | Urel=(1.5～5.2)% |  |  |
| 97 | 里氏硬度计 | 里氏硬度 | 1307 | JJG747-1999 里氏硬度计检定规程 | (530～790)HLD | U=(4.4～7.3)HLD |  |  |
| 98 | 金属布氏硬度计 | 布氏硬度 | 1326 | JJG150- 2005 金属布氏硬度计检定规程 | (75～250) HBS(W) | Urel=3.0% |  |  |
| 99 | 肖氏硬度计 | 硬度 | 1326 | JJG346-1991 肖氏硬度计检定规程 | 20HSD～90HSD | U=(0.85～1.4)HSD |  |  |
| 100 | 表面洛氏硬度计 | 表面洛氏硬度 | 1326 | JJG112-2003 金属洛氏硬度计检定规程 | (89～91)HR15N (42～80)HR30N (37～61)HR45N (87～93)HR15T (70～82)HR30T (45～72)HR45T | U=(0.6～0.7)HRN(T) |  |  |
| 101 | 测功机 | 测力 | 1312 | JJG653-2003 测功装置检定规程 | ≤1000N | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 转速 |  |  | 20000r/min | Urel=0.1% |  |  |
| 102 | AKRON耐摩试验设备 | 胶轮承受加载力 | 1323 | JJG(化工) 103-1991 橡胶阿克隆磨耗试验机检定规程 | (0～100)N | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 胶轮轴 转速 |  |  | (30～300)r/min | Urel=0.9% |  |  |
|  |  | 胶轮轴与砂轮角度 |  |  | 5°～35° | Urel=0.7% |  |  |
|  |  | 砂轮转速 |  |  | (20～60)r/min | Urel=0.9% |  |  |
| 103 | 破裂强度 试验机 | 破裂强度 | 1323 | JJG(轻工)61-2000 纸与纸板耐破仪检定规程 | （0～16）kg/ cm2 | Urel=0.2% |  |  |
| 104 | 耐洗色牢度试验机 | 装置转速 | 1303 | JJG(纺织) 035-1990 耐洗色牢度试验机检定规程 | 40r/min | Urel=1% |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | (0～100)℃ | Urel =0.8% |  |  |
|  |  | 试验杯尺寸 |  |  | (0～200)mm | Urel =0.03% |  |  |
| 105 | 纸板压缩强度试验仪 | 试验力 | 1323 | JJG(轻工) 49-2000 纸板压缩强度试验仪 | (0-3)kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 上下压板平行度 |  |  | (18-35)mm | U=(0.01~0.04)mm |  |  |
| 106 | 染色摩擦色牢度仪 | 摩擦头试验力 | 1323 | JJG(纺织) 036-1990 染色摩擦色牢度仪检定规程 | (0～10)N | Urel=0.42% |  |  |
| 107 | 含水率测量仪 | 质量 | 1310 | JJG986-2004 木材含水率测量仪检定规程 | (6～35)% | Urel=0.5% |  |  |
| 108 | 粉尘采样器 | 流量 | 1316 | JJG520-2005 粉尘采样器检定规程 | (0.1～150)L/min | Urel=2% |  |  |
| 109 | 血压计 | 压力 | 1320 | JJG270-2008 血压计和血压表检定规程 | (0～40) kPa | U=0.12 kPa |  |  |
| 110 | 浮标式氧气吸入器 | 流量 | 1316 | JJG913-1996 浮标式氧气吸入器检定规程 | (1～10)L/min | Urel=1.8% |  |  |
| 111 | 酒精计 | 密度值 | 1315 | JJG42-2001 工作玻璃浮计检定规程 | (0～100)% Vo1 | U=0.05% |  |  |
| 112 | 离心机 | 转速 | 1324 | JJG972-2002 离心式恒加速度试验机 | (0～104)r/min | Urel=0.1% |  |  |
| 113 | 容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG 633-2005 气体容积式流量计 | (0～3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm |  |
| 114 | 涡街流量计 | 流量 | 1316 | JJG 1029-2007 涡街流量计检定规程 | (0～3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm |  |
| 115 | 质量流量计 | 流量 | 1316 | JJG 897-1995 质量流量计检定规程 | (0～3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm |  |
| 116 | 涡轮流量计 | 流量 | 1316 | JJG 1037-2008 涡轮流量计检定规程 | (0～3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm |  |
| 117 | 沥青针入度仪 | 质量 | 1310 | JJF1208-2008 沥青针入度仪校准规范 | (0～1000)g | U=0.6g, |  |  |
|  |  | 长度 |  |  | (0～100) mm | U=(0.02～ 0.05)mm |  |  |
| 118 | 击实仪 | 质量 | 1310 | JJG(交通) 058-2004 土工击实仪 | (0～6)kg | U=5g |  |  |
|  |  | 长度 | 1308 |  | (0～500)mm | U=0.4mm |  |  |
|  |  | 长度 | 1308 |  | (0～300)mm | U=(0.02～0.05)mm |  |  |
| 119 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 质量 | 1311 | JJG(建材) 110-1994 雷氏夹膨胀测定仪检定规程 | (0～1)kg | Urel=0.8% |  |  |
| 120 | 滚筒式车速表检验台 | 速度 | 1324 | JJG 909-2009 滚筒式车速表检测台检定规程 | (0～120) km / h | Urel=0.7% |  |  |
| 121 | 轮胎压力表 | 压力 | 1320 | JJG927-1997 轮胎压力表检定规程 | (0～2.5) MPa | Urel=0.7%FS |  |  |
| 122 | 数字压力计 | 压力 | 1320 | JJG 875-2005 数字压力计检定规程 | (-0.1~60) MPa | Urel=0.11%FS |  |  |
| 123 | 心电图机 | 电压 | 1700 | JJG543-2008 心电图机检定规程 | 极化电压: (0～300) mV | Urel=1.2% |  |  |
| 124 | 生化分析仪 | 吸光度 | 0101 | JJG464-1996 生化分析仪检定规 | Abs :(0.1～1.0) | U=(0.006～0.008)Abs | 只校：吸光度 |  |
| 125 | 医用诊断X射线辐射源 | 空气比释动能率 | 0517 | JJG744-2004 医用诊断X射线辐射源检定规程 | (4～1000) mGy/min | Urel=8% | 不测管电流 |  |
| 126 | 医用超声诊断仪超声源 | 超声功率 | 1205 | JJG639-1998 医用超声诊断仪超声源检定规程 | (0～100)mW | Urel=11% |  |  |
| 127 | 声级计 | 声压级 | 1401 | JJG 188-2002 声级计检定规程 | 94.0dB | U=2.2dB | 只做声压级调整项目 |  |
| 128 | 白度计 | 白度值 | 1613 | JJG512-2002 白度计检定规程 | W:65～90 | U=2.0 |  |  |
| 129 | 镜向光泽度计 | 光泽度 | 1613 | JJG696-2002 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 | （0~100） 光泽单位 | U=0.46光泽单位 |  |  |
| 130 | 测色色差计 | 色度 | 1613 | JJG595-2002 测色色差计检定规程 | Y:10～90 | U=2 |  |  |
| 131 | 标准光源箱 | 光照度 | 1607 | JJG(纺织) 066-95 标准光源箱检定规程 | （0～9999）lx | Urel=2.2% | 不校：色温 |  |
| 132 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 温度 | 1504 | JJG(建材) 109-1994 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 | 100℃ | U=0.2℃ |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (0～180)min | U=1min |  |  |
| 133 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 1501 | JJG351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程 | (300～1200)℃ | Urel=0.2% |  |  |
| 134 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | 1501 | JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程 | (-30～420)℃ | U=(0.3～0.5 )℃ |  |  |
| 135 | 电接点玻璃水银温度计 | 温度 | 1501 | JJG131-2004 电接点玻璃水银温度计检定规程 | (-30～300)℃ | U=(0.05～0.2)℃ |  |  |
| 136 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 1501 | JJG130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程 | (-30～300)℃ | U=(0.05～0.2)℃ |  |  |
| 137 | 双金属温度计 | 温度 | 1501 | JJG226-2001 双金属温度计检定规程 | (-30～300)℃ | U=(0.3℃～2℃) |  |  |
| 138 | 压力式温度计 | 温度 | 1501 | JJG310-2002 压力式温度计 | (-30～300)℃ | U =(0.3℃～2℃) |  |  |
| 139 | 辐射温度计 | 温度 | 1501 | JJG415-2001 工作用辐射温度计检定规程 JJG856-1994 500℃以下工作用辐射温度仪检定规程 JJG67-2003 工作用全辐射温度计检定规程 JJF1107-2003 测量人体温度红外温度计校准规范 | (0～1300)℃ | U= (0.5～5)℃ |  |  |
| 140 | 数字温度指示仪 | 温度 | 1502 | JJG617-1996 数字温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200～850)℃ | U=(0.5～5)℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 配热电偶: (0～1600)℃ |  |  |  |
| 141 | 模拟式温度指示调节仪 | 温度 | 1502 | JJG951-2000 模拟式温度指示调节仪检定规程 | 配热电阻: (-200～850)℃ | U=(0.5～5)℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 配热电偶: (0～1600)℃ |  |  |  |
| 142 | 温度指示控制仪 | 温度 | 1502 | JJG874-2007 温度指示控制仪检定规程 | (-30～300)℃ | U=(0.3～2)℃ |  |  |
| 143 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 1501 | JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范 | (-30～300)℃ | U=(0.3～2)℃ |  |  |
| 144 | 温度、湿度试验设备 | 温度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (0～300)℃ | U=0.5℃ |  |  |
| 144 | 温度、湿度试验设备 | 相对湿度 | 1504 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | (30～95)%RH | U=5%RH |  |  |
| 145 | 机械式温湿度计 | 温度 | 1517 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | (5～50)℃ | U=(0.7～1)℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  | (30～90)%RH | U=3%RH |  |  |
| 146 | 旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度 | 1603 | JJG536-1998 旋光仪及旋光糖量计检定规程 | 旋光仪: -45°～+45°,旋光糖量计: -20°Z ～ +105°Z | U=（0.005°～0.008°） |  |  |
| 147 | 阿贝折射仪 | 折射率 | 1604 | JJG625-2001 阿贝折射仪检定规程 | 1.300～1.700 | nd:U=8.1×10-5,nf-nc:U=9.6×10-5 |  |  |
| 148 | 大气采样器 | 流量 | 0236 | JJG956-2000 大气采样器检定规程 | (20～2000) ml/min | Urel=2.5% |  |  |
| 149 | 可见分光光度计 | 波长 | 1618 | JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 360nm~800nm | U=(0.4~1.2)nm | 只校：Ⅲ、Ⅳ级 |  |
|  |  | 透射比 |  |  | 0%~100% | U=(0.09~0.16)% |  |  |
| 150 | 紫外分光光度计 | 波长 | 1618 | JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 190nm~880nm | U=(0.4~0.7)nm | 只校：Ⅲ、Ⅳ级 |  |
|  |  | 透射比 |  |  | (0~100)% | U=(0.09~0.16)% |  |  |
| 151 | 酶标仪 | 波长 | 0711 | JJG861-2007 酶标分析仪检定规程 | (360～700)nm | U=0.98 nm |  |  |
| 151 | 酶标仪 | 吸光率 | 0711 | JJG861-2007 酶标分析仪检定规程 | Abs :(0.000～4.000)Abs | U=0.01Abs |  |  |
| 152 | 原子吸收分光光度计 | 波长 | 1618 | JJG694-2009 原子吸收分光光度计检定规程 | 波长:(190～900)nm | U=0.09nm |  |  |
|  |  | 检出限 |  |  | 火焰法测铜检出限: ≤0.02μg/ml | U=0.005μg/mL |  |  |
|  |  |  |  |  | 石墨炉法测镉检出限: ≤4 pg | U=0.3pg |  |  |
| 153 | 浊度计 | 浊度 | 1700 | JJG880-2006 浊度计检定规程 | (0～400)NTU | Urel=3.5% |  |  |
| 154 | 酸度计 | 酸度 | 0236 | JJG119-2005 实验室pH(酸度）计检定规程 | (0~14)pH | 电计：U=0.007pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪器：U=0.02pH |  |  |
| 155 | 电导仪 | 电导 | 0236 | JJG376-2007 电导率仪检定规程 | （0.05~100000）μS | 电计：Urel =0.21% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪器：Urel =0.38% |  |  |
| 156 | 气相色谱仪 | 灵敏度 | 0236 | JJG700-1999 气相色谱仪检定规程 | TCD：≥800mV·mL/mgF | Urel=4.5% |  |  |
| 156 | 气相色谱仪 | 检测限 | 0236 | JJG700-1999 气相色谱仪检定规程 | FID：5×10-10g/sFPD（磷）：1×10-10g/sNPD（氮）：5×10-12g/s ECD：5×10-12g/s | Urel=5% |  |  |
| 157 | 液相色谱仪 | 最小检测浓度 | 0236 | JJG705-2002 液相色谱仪检定规程 | 紫外可见光检测器：1×10-7g/mL | Urel=6% |  |  |
| 158 | 旋转粘度计 | 粘度 | 1700 | JJG1002-2005 旋转黏度计检定规程 | (1～105) mPa·s | Urel=2.2% |  |  |
| 159 | 流出杯式粘度计 | 粘度 | 1700 | JJG743-1991 流出杯式粘度计检定规程 | (10～500) mm2/s | Urel=2.3% |  |  |
| 160 | 可燃气体检测报警器 | 气体浓度 | 0236 | JJG693-2004 可燃气体检测报警器检定规程 | (0～100)% LEL | Urel=2% |  |  |
| 161 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度 | 1700 | JJG291-2008 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 | （0～20） mg/L | t=10℃: U=0.07mg/L; t=20℃: U=0.05mg/L; t=30℃: U=0.04mg/L |  |  |
| 162 | 定碳定硫分析仪 | 碳含量 | 1700 | JJG395-1997 定碳定硫分析仪检定规程 | (0.001～ 3.000)% | Urel = 0.013% |  |  |
|  |  | 硫含量 |  |  | (0.001～0.300)% | Urel =0.005% |  |  |
| 163 | 等离子发射光谱分析仪 | 检出限 | 1613 | JJG768-2005 发射光谱仪检定规程 | Z:≤0.01mg/L,Ni:≤0.03mg/L,Mn:≤0.005mg/L,Cr:≤0.02mg/L,Cu:≤0.02mg/L,Ba:≤0.005mg/L | Urel=20% |  |  |
| 164 | 测汞仪 | 汞浓度 | 0240 | JJG548-2004 测汞仪检定规程 | ≤10ng/ml | U=0.07ng/mL |  |  |
| 165 | X射线荧光光谱仪 | 精密度 | 1618 | JJG810-1993 波长色散X射线荧光光谱仪检定规程 | SiO2(58.4～88.9)% Ni:(27～76)μg/g | Urel=3.0% |  |  |
| 166 | 农药残留快速检定仪 | 透射比 | 0240 | JJG（粤）006-2005 农药残留快速检测仪检定规程 | (0～100)% τ | Urel=0.6% |  |  |
| 167 | 电子血压计 | 压力 | 1320 | JJG 692-2010 无创自动血压计检定规程 | (0～40) kPa | U=0.27kPa |  |  |
| 168 | 医用多参数监护仪 | 心率 | 0709 | JJG(粤)014-2010 医用多参数监护仪 | (30～300)次/分 | Urel=1% |  |  |
|  |  | 电压 | 1514 |  | (0.5 ～3) mV | Urel=2.2% |  |  |
|  |  | 压力 | 1320 |  | (0～40)kPa | U=0.2kPa |  |  |
|  |  | 血氧浓度 | 0711 |  | (30～300)% | U=1.3% |  |  |
| 169 | 婴儿培养箱 | 温度 | 0517 | JJF 1260-2010 婴儿培养箱校准规范 | (10～42)℃ | U=(0.3～1)℃ |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  | (30～75)%RH | U=5%RH |  |  |
| 170 | 导热系数测试仪 | 导热系数 | 1505 | JJF(苏) 98-2010 导热系数测试仪校准规范 | (0.02～1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) |  |  |
| 171 | 恒温槽 | 温度 | 1504 | JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范 | (-30～300)℃ | U=(0.05～0.2)℃ |  |  |
| 172 | 高温电阻炉（马弗炉） | 温度 | 1504 | JJF1184-2007 热电偶检定炉温度场测试技术规范 | (100～1600)℃ | U=(1.0～4.0)℃ |  |  |
| 173 | 沥青老化烘箱 | 温度 | 1504 | JJG(交通)056-2004 沥青老化烘箱检定规程 | (150～200)℃ | U=0.3℃ |  |  |
| 174 | 沥青软化点仪 | 温度 | 1504 | JJG(交通)057-2004 沥青软化点仪检定规程 | (0～180)℃ | U=(0.3～0.5)℃ |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | (0～100)g | U=0.3g |  |  |
|  |  | 尺寸 |  |  | (0～200)mm | U=0.03mm |  |  |
| 175 | 沥青延度仪 | 温度 | 1504 | JJG(交通)023-2002 沥青延度仪检定规程 | (0~100)℃ | U=0.3℃ |  |  |
| 176 | 熔体流动速率仪 | 流动速率 | 1025 | JJG 878-1994 熔体流动速率仪检定规程 | (0～20)g/10min | Urel=3.1% k=2 |  |  |
| 177 | 温度变送器 | 温度 | 1501 | JJF1183-2007 温度变送器校准规范 | (-200～1800)℃ | U=(0.5～5)℃ |  |  |
| 178 | 差压式流量变送器 | 压力 | 1320 | JJG 640-1994 差压式流量计检定规程 | 0kPa～200kPa | Urel=0.2%,k=2 (80kPa) |  |  |
| 179 | 热电偶温度校准器 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源检定规程 | (0～100)mV | Urel=0.05% |  |  |
| 180 | 热电阻温度校准器 | 直流电阻 | 0409 | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | (0～400)Ω | Urel=0.02% |  |  |
| 181 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 1502 | JJG74-2005 工业过程测量记录仪检定规程 | 配热电阻: (-200～850)℃ | U=(0.5～5)℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 配热电偶: (0～1600)℃ |  |  |  |
| 182 | 电能表现场校准 | 电能 | 0410 | JJF 1055-1997 交流电能表现场校准技术规范 | (0～380)V， (0～5)A, 50Hz,60Hz | Urel=0.5% |  |  |
| 183 | 匝间冲击耐压试验仪 | 峰值电压 | 0426 | JJG361-2003 脉冲电压表检定规程 | 峰峰值： 0.1kV～40kV | Urel=2% |  |  |
| 184 | 电池内阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 1mΩ~100Ω | Urel=0.17% |  |  |
|  |  | 电压 |  | JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 0.1V~100V | Urel=0.22% |  |  |
| 185 | 电容器漏电流测试仪 | 直流极化电压 | 0409 | JJG（电子）306003-2006 电容器漏电流测试仪检定规程 | 1V~500V | Urel=0.10% |  |  |
|  |  | 漏电流 | 0404 |  | 0.2μA～20mA | Urel=0.6% |  |  |
| 186 | 自动电位滴定仪 | 电压 | 1312 | JJG814-1993 自动电位滴定仪检定规程 | (0～1000) mV | 0.1 级:Urel=0.1% 0.05级:Urel=0.01% |  |  |
| 187 | 测量用电流互感器 | 比值差 | 0402 | JJG313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 5A-2000A/ 5A/1A | f：U=0.024% |  |  |
|  |  | 相位差 |  |  | （0～900）ˊ | δ：U=0.68ˊ |  |  |
| 188 | 测量用电压互感器 | 比值差 | 0402 | JJG314-2010 测量用电压互感器检定规程 | 3kV-10kV，100V-100/3V | f：U=0.024% |  |  |
|  |  | 相位差 |  |  | （0～900）ˊ | δ：U=0.68ˊ |  |  |
| 189 | 直流低电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程 | 2mΩ～20kΩ | Urel=0.18%~0.3% ((1~10)mΩ: Urel=0.3%, 100mΩ~10kΩ: Urel=0.18%) |  |  |
| 190 | 直流电阻箱 | 电阻 | 0402 | JJG982-2003 直流电阻箱检定规程 | (10-3～105)Ω | Urel=0.013% |  |  |
| 191 | 高阻计 | 电阻 | 0403 | JJG 690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | 100kΩ~111.111GΩ | Urel=0.7%~11.6% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ: Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%, 10GΩ~100GΩ: Urel=11.6%) |  |  |
| 192 | 指针式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.5A~1000A (45Hz~65Hz) | Urel=1.2% |  |  |
| 193 | 数字式钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF 1075-2001 钳形电流表校准规范 | 0.1A~500A (45Hz~65Hz) | Urel=1.0% |  |  |
| 194 | 数字功率表 | 交流功率 | 0409 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W～12kW (45Hz~65Hz) | Urel =0.7% |  |  |
| 195 | 交直流电压表、电流表 | 直流电压 | 0410 | JJG124-2005 电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程 | 1mV～1000V | U rel =0.11% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  |  | 1mV～100V (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  |  | 10μA～30A | Urel =0.11% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  |  | 30μA～30A (40Hz~10kHz) | Urel =0.12% |  |  |
| 196 | 数字多用表 | 直流电压 | 0410 | JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 10mV～1000V | Urel =0.01% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | JJG(航天) 34-1999 交流数字电压表检定规程 | 1mV~1000V (10Hz~100kHz) | Urel =0.07% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | JJG598-1989 直流数字电流表检定规程 | 10μA～20A | Urel =0.02% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 | 29μA~20A (100Hz~10kHz) | Urel= (0.12%~0.3%), (29μA~2A: Urel =0.12%, 2A~20A: Urel =0.3%) |  |  |
| 196 | 数字多用表 | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆检定规程 | 1mΩ～1.1GΩ | (1~10)mΩ: Urel=0.3%, 1Ω~10MΩ: Urel =0.02%, 11MΩ~33MΩ: Urel =0.03%, 33MΩ~110MΩ: Urel =0.07%, 110MΩ~330MΩ: Urel =0.5%, 330MΩ~1100MΩ: Urel =2% |  |  |
|  |  | 交流功率 |  | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1.5W～12kW (45Hz~65Hz) | Urel=0.7% |  |  |
| 197 | 数字三用表校验仪 | 直流电压 | 0409 | JJG445-1986 直流标准电压源 | 100μV~1000 V | Urel=0.006% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | JJG410-1994 精密交流电压校准源 | 10 mV~1000 V | Urel=0.014% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 10 A～20 A | Urel=0.012% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 10μA～20 A | Urel=0.054% |  |  |
|  |  | 电阻 |  | JJG166-1993 直流电阻器检定规程 | 1Ω～100 MΩ | Urel=0.01% |  |  |
| 198 | 直流电桥 | 电阻 | 0411 | JJG125-2004 直流电桥检定规程 | (10-3～105)Ω | Urel=0.013% |  |  |
| 199 | LCR测量仪 | 电容 | 0411 | JJG（电子）05046-1991 （试行）GR-1687型LCR数字桥 | 100pF~111.111μF | Urel=0.06%~0.17%,100pF:Urel=0.17%, 1000pF:Urel=0.06%, 1000nF:Urel=0.06% |  |  |
|  |  | 电感 |  |  | 1.00μH～0.11111H | Urel=0.03%~1.4%, 10μH:Urel=1.4%, 100μH:Urel=0.15%, 100mH:Urel=0.03%, |  |  |
|  |  | 电阻 |  |  | 1Ω～1.11111MΩ | Urel=0.03%~0.2%, 1Ω:Urel=0.2%, 100Ω:Urel=0.03%, 1kΩ:Urel=0.03% |  |  |
| 200 | 耐电压测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | （0.1～10）kV | Urel =1.7% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  | （0.5~199）mA | Urel =1.3% |  |  |
|  |  | 电压持续时间 |  |  | (0～999.9)s | Urel =1.0% |  |  |
| 201 | 火花试验机 | 试验电压 | 0410 | JJF(鲁)63-2007 火花试验机校准规范 | 0.5kV～15kV | DC: Urel =0.62% AC: Urel =1.2% |  |  |
| 202 | 泄漏电流测试仪 | 电流 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0～200)mA (15Hz~30kHz) | Urel =0.4% |  |  |
| 202 | 泄漏电流测试仪 | 电压 | 0409 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (0～300)V (15Hz~30kHz) | Urel =0.3% |  |  |
|  |  | 输入电阻 |  |  | (100～2000)Ω | Urel =0.024% |  |  |
| 203 | 接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0～1000)mΩ(10~30)A | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  |  | Urel=0.3% |  |  |
| 204 | 接地电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG366-2004 接地电阻表检定规程 | (0.1～1000)Ω | Urel=0.18%～0.8% (0.1 Ω:Urel=0.8%, 1 Ω:Urel=1.1%, 1000Ω:Urel=0.5%) |  |  |
| 205 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 电阻 | 0409 | JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1～1000)MΩ | Urel=0.7%~2.3% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%) |  |  |
|  |  | 电压 | 0410 |  | (0～5000)V | Urel=1.2% |  |  |
| 206 | 安规综合测试仪 | 电压 | 0411 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | (0.1～10)kV | Urel=1.3% |  |  |
| 206 | 安规综合测试仪 | 绝缘电阻 | 0409 | JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (0.1~10000)MΩ | Urel=0.7%~5.8% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%) |  |  |
|  |  | 导通电阻 | 0402 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (0.1～1000)mΩ | Urel=0.3% |  |  |
| 207 | 静电手环(带)/脚环(带)测试仪(静电鞋测试仪） | 电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程》 JJG1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程 | 100Ω～100GΩ | Urel=(0.9～5)% |  |  |
| 208 | 静电放电发生器 | 放电电压 | 0421 | GJB/J 5025-2001 静电放电模拟器检定规程 | ±10V～±100kV | Urel=3% |  |  |
|  |  | 峰值电流 |  |  | (0~112.5)A | Urel =3% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  |  | 0.1ns~100ns | Urel =4% |  |  |
| 209 | 高压(静电)电压表 | 交流电压 | 0426 | JJG 494-2005 高压静电电压表检定规程 | (0～20)kV， 工频 | Urel＝4% |  |  |
|  |  | 直流电压 |  |  | (0～20)kV | Urel＝4% |  |  |
| 210 | 特斯拉计 | 磁感应强度 | 0405 | JJG242-1995 特斯拉计检定规程 | (50～1000)mT | Urel=1.5% | 只校直流磁场强度项目 ，探头尺寸不大于6mm×2mm |  |
| 211 | 流量积算仪 | 流量 | 1316 | JJG1003-2005 流量积算仪检定规程 | (0.01~9999.99)m3/h | Urel=0.18% |  |  |
| 212 | 线圈测量仪 | 圈数 | 0406 | SJ20241-93 YG系列匝数仪检定规程 | （0～20000）匝 | Urel=0.12% |  |  |
| 213 | 线缆导通绝缘机 | 导通电阻 | 0410 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程 | 0.1Ω～10kΩ | Urel=0.8% |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 |  | JJG622-1997 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 | 100Ω～1GΩ | Urel=1.2%~2.3% (100Ω~100MΩ: Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%) |  |  |
| 214 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | 4100 | JJG 622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 100Ω～10GΩ | Urel= (0.7～5.8)% (100kΩ~1MΩ: Urel=0.7%; 1MΩ~100MΩ:Urel=1.2%, 100MΩ~1000MΩ: Urel=2.3%, 1000MΩ~10GΩ: Urel=5.8%,) |  |  |
| 214 | 表面电阻测试仪 | 电压 | 4100 | JJG 622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | (1～1000)V | Urel=2.5% |  |  |
| 215 | 标准电容器 | 电容 | 0404 | JJG183-1992 标准电容器检定规程 | 1pF～1000pF | Urel=(0.06~0.12)% |  |  |
| 216 | 标准电感器 | 电感 | 0400 | JJG726-1991 标准电感器检定规程 | 1μH～1000mH | Urel =(0.03~0.6)% （10μH: Urel=0.6%, 100μH:Urel=0.08%, 100mH: Urel=0.03 %) |  |  |
| 217 | 直流稳压电源 | 输出电压 | 0410 | JJG（航天）6-1999 直流稳压电源检定规程 | （0～30）V | Urel=0.27% |  |  |
|  |  | 输出电流 |  |  | （0～3）A | Urel=0.28% |  |  |
| 218 | 交流电源 | 电压 | 0415 | JJG (航天) 2-1999 交流标准电压源检定规程 JJG (航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 20mV~600V | Urel=0.6% | 只测电压、电流值 |  |
|  |  | 电流 | 0415 |  | 10mA～20 A | Urel=1.2% |  |  |
| 219 | 直流电子负载 | 电压 | 0402 | JJF(电子) 30101-2007 直流电子负载校准规范 | 0.1 V～60 V | Urel=0.09% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  | 0.01 A～50 A | Urel=0.16% |  |  |
| 220 | 直流电位差计 | 电动势 | 1411 | JJG123-2004 直流电位差计检定规程 | (0～1.91111)V | Urel=0.005% |  |  |
| 221 | 电子式电能表 | 电能 | 1514 | JJG596-1999 电子式电能表检定规程 | 57.7V～380 V, 0.1 A～100 A | Urel=0.12% |  |  |
| 222 | 交流电能表 | 电能 | 1514 | JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 | 100 V～380 V, 0.1 A～100 A | Urel=0.5% |  |  |
| 223 | 低频电子电压表 | 电压 | 0410 | JJG782-1992 低频电子电压表检定规程 | (0.001~300)V, (10Hz~500kHz) | Urel=0.6%~1.5% (100kHz:Urel =0.6%, 100kHz~500kHz: Urel=1.5%) |  |  |
|  |  | 频率附加误差 |  |  |  | U=0.1dB |  |  |
| 224 | 杂音计 | 零电压固有误差 | 1401 | JJF 1167-2007 杂音计校准规范程 | 1mV～100V （0～20）kHz | Urel =1.2% | 不测共模抑制比、输入阻抗、指示器检波特性 |  |
| 225 | 扬声器谐振频率测量仪 | 频率 | 0412 | JJG(电子)12037-1991 DF5990型扬声器谐振频率测量仪检定规程 | 16Hz～3kHz | Urel=6×10-4 |  |  |
| 226 | 示波器 | 垂直偏转系数 | 0413 | JJG262-1996 模拟示波器检定规程 | 1mV～100V | Urel=1.8% |  |  |
|  |  | 水平偏转系数 |  |  | 1ns～100s | Urel=0.2% |  |  |
|  |  | 带宽 |  |  | DC~1GHz | Urel=3% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  |  | 2ns~100ns | Urel=3% |  |  |
| 227 | 低频信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG602-1996 低频信号发生器检定规程 | 10Hz～1MHz | Urel=0.14% |  |  |
|  |  | 电平 |  |  | 1mV～7V | Urel=1.9% |  |  |
| 228 | 失真仪测量仪 | 失真度 | 0413 | JJG251-1997 失真度测量仪检定规程 | (0.001~100)%,5Hz～200kHz | Urel =0.8%~3.22% (0.2%:Urel =0.8%, 0.1%:Urel =1.6%, 0.09%:Urel =1.8%, 0.05%:Urel =3.22%) |  |  |
| 229 | 晶体管特性图示仪 | Y轴集电极电流偏转因数 | 0418 | JJG (电子)04014-1988 晶体管特性图示仪试行检定规程 | 1μA～5A | Urel=0.9% |  |  |
|  |  | X轴集电极电压偏转因数 |  |  | 10mV～50V | Urel=0.8% |  |  |
|  |  | 阶梯电流 |  |  | 1μA～200mA | Urel=1.4% |  |  |
|  |  | 阶梯电压 |  |  | 50mV～1V | Urel=1.3% |  |  |
| 230 | 函数信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG(电子)15013-91 5200A型函数信号发生器试行检定规程 | 0.2Hz～2MHz | Urel=0.16% |  |  |
|  |  | 电压 |  |  | 0V～7V | Urel=2% |  |  |
| 231 | 音频扫频信号发生器 | 扫频范围 | 0416 | JJG(电子)12005-1987 4001A型音频扫频信号发生器检定规程 | 20Hz～20kHz | Urel=0.6% |  |  |
|  |  | 输出电平 |  |  | （0～20）V | Urel=1.6% |  |  |
| 232 | 扫频仪 | 扫频频率 | 0419 | JJG(电子)07003-1988 MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 | 100kHz ~110MHz | Urel=0.17% |  |  |
|  |  | 扫频输出电平 |  |  | 20dBμ~100dBμ | Urel=0.3dB |  |  |
| 233 | 频谱分析仪 | 频率 | 0419 | JJG501-2000 频谱分析仪检定规程 | 10Hz~ 4GHz， (-130~20)dBm | Urel=1.0×10-6 |  |  |
|  |  | 电平 |  |  |  | 20dBm: U=(0.08~1.8)dB (100kHz:U=0.08dB, 10MHz:U=0.1dB, 300MHz,:U=0.1dB, 1GHz,:U=0.3dB; 2GHz,m:U=0.5; 4GHz,U=1.8dB) |  |  |
| 234 | 音频分析仪 | 交流电平 | 0421 | JJG(电子)30302-2008 音频分析仪检定规程 | 1mV～100V | Urel=2.3% |  |  |
|  |  | 失真度 |  |  | 0.001%～30% | Urel=0.8%~3.22% (0.2%:Urel=0.8%, 0.1%:Urel=1.6%, 0.09%:Urel=1.8%, 0.05%:Urel=3.22%) |  |  |
| 234 | 音频分析仪 | 频率 | 0421 | JJG(电子)30302-2008 音频分析仪检定规程 | 20Hz～200kHz | Urel=1.2×10-5 |  |  |
|  |  | 信号源输出电平 |  |  | 1mV～6V | Urel=2.3% |  |  |
|  |  | 信号源频率 |  |  | 10Hz～150kHz | Urel = 0.17% |  |  |
| 235 | 高频信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG173-2003 高频信号发生器检定规程 | 150kHz～1.3GHz | Urel=6×10-6 | 不校准频谱纯度 |  |
|  |  | 输出电平 |  |  | (-127～13)dBm (150kHz~1.3GHz) | U=0.2dB |  |  |
|  |  | 调幅调制度 |  |  | （1～99）% | U=1.2% |  |  |
|  |  | 调频调制度 |  |  | (0～400)kHz | Urel=3% |  |  |
| 236 | 调制度测量仪 | 调幅度 | 0419 | JJF1111-2003 调制度测量仪检定规程 | （1～99）% | U=3% |  |  |
|  |  | 频偏 |  |  | (0～400)kHz | Urel=3% |  |  |
| 237 | 电浪涌发生器 | 电压峰值 | 0421 | JJF (浙) 1060-2010 浪涌发生器校准规范 | 峰值： (-15~15)kV | Urel=3% |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | (1.2～50)µs | Urel=5% |  |  |
| 238 | 示波器高压探头 | 直流衰减倍率 | 0413 | JJG 496-1996 工频器高压分压器检定规程 JJG 1007-2005 直流高压分压器 | 倍率：10~ 1000 | Urel=1.2% |  |  |
|  |  | 工频交流衰减倍率 |  |  | 倍率：10~ 1000 | Urel=1.2% |  |  |
| 239 | 石英晶体振荡器 | 频率 | 0412 | JJG180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 | 1MHz、5MHz、10MHz | Urel=7×10-10 |  |  |
| 240 | 驻极体 传声器 测试仪 | 频率 | 1401 | JJF1145-2006 驻极体传声器测试仪校准规范 | 10Hz～10kHz | Urel =6×10-4 |  |  |
|  |  | 声压灵敏度 |  |  | -30dB,-40dB, -50dB | Urel=2% | 不做输出声信号声压 |  |
| 241 | 钟表分析仪 | 日差 | 0412 | JJG488-2008 校表仪检定规程 | (-99～ +99)s/d | U=0.2% | 只校电子式 |  |
|  |  | 月差 |  |  | (-99～ +99) s/m | U=0.6% |  |  |
| 242 | 电话分析仪 | 频率 | 0419 | JJG(YD)032-1995 双音多频电话机测试器检定规程 | 双音频 (697～1477)Hz | U=0.06% |  |  |
|  |  | 电平 |  |  | （0～30）dBm | Urel=0.7% |  |  |
| 243 | 频率计 | 频率 | 0412 | JJG 349-2001 通用计数器检定规程 | 0.1Hz~1.3GHz | Urel=1×10-6 |  |  |
|  |  | 周期 |  |  | 0.1Us~10s | Urel=9×10-7 |  |  |
| 244 | 机械秒表 | 时间 | 0412 | JJG237-2010 秒表检定规程 | 0.1s ～15min | U=0.04s |  |  |
| 245 | 电子秒表 | 时间间隔 | 0412 | JJG237-2010 秒表检定规程 | 0.01s～24h | U=0.01s |  |  |
|  |  | 日差 |  |  | （0～9.99）s/d | U=0.24s/d |  |  |